Заказчик – ООО «Полюс Сухой Лог» Проект планировки территории ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (утверждаемая) Том 1 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. «Автодорога к месторождению «Константиновское» Утвержден распоряжением от «___» _______ 2021г. № ___ Инв.№ ______________ Взамен инв. № _______ 2021

# Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Содержание | 2 |
| ППТ. Раздел 4. Материалы по обоснованию ППТ. Пояснительная записка | 1. Описание природно-климатических условий территории | 3 |
|  | 1.1. Краткая климатическая характеристика | 3 |
|  | 1.2. Физико-географические условия | 5 |
|  | 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта | 7 |
|  | 3. Пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства | 7 |

1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТРИИ

# 1.1. Краткая климатическая характеристика

Климат рассматриваемого района резко континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой с поздним наступлением тепла и ранними заморозками, неравномерным распределением атмосферных осадков внутри года.

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах воздуха, т.е. абсолютная амплитуда достигает 95°С (абсолютный минимум декабря - января минус 57°С, абсолютный максимум июля - 38°С).

Главными факторами, определяющими такое своеобразие климата, являются: характер общей циркуляции воздушных масс, физико-географические условия территории и сложность орографии. В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, в нем происходит формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. Зима малоснежная. Лето хотя и короткое, но теплое, а иногда и жаркое, однако ночи обычно прохладные, существует вероятность заморозков во все летние месяца.

Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температур.

Одним из основных факторов, формирующих климат района, является лучистая энергия солнца, зависящая от высоты солнца в полдень, которая составляет 9 - 11°С и 45-57 °С летом, при этом продолжительность светлой части суток: 7-8 часов зимой и 17-18 часов летом. Освещенность в значительной степени зависит от оптических свойств атмосферы и облачности, обуславливающих продолжительность периода с прямым солнечным светом.

В годовом ходе радиационного баланса минимум приурочен к декабрю - январю, наибольшая величина наблюдается в июне - июле. Продолжительность периода с отрицательным балансом составляет 6-7 месяцев. Наибольшее значение баланса наблюдается в июне и изменяется в пределах 7-9 ккал/см2.

На распределение температуры воздуха в условиях горного рельефа влияет высота местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются высокие вершины и склоны гор. В тёплый период года с увеличением высоты температура воздуха понижается на 0,5°С на каждые 100 м.

В зимнее время наблюдается инверсия температуры. Повышение температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2-0,4°С.

Продолжительность инверсий в зимнее время составляет несколько дней. Мощность инверсии в зимнее время - от нескольких метров до 2-3 км, разница температур в инверсионном слое достигает 10-15°С. Летом инверсии значительно меньше, как по мощности (толщина слоя несколько сот метров), так и по интенсивности (разница температур 2-5°С).

Среднее число дней в году, когда в течение нескольких часов, либо в течение суток может наблюдаться инверсия, составляет 250.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 5,5°С. Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с октября по апрель. Наиболее низкие значения температуры воздуха наблюдаются в январе, средняя месячная температура воздуха этого месяца

составляет минус 28,2°С. Абсолютный минимум температуры воздуха приурочен так же к январю и равен минус 57°С.

Наиболее высокие температуры воздуха зафиксированы в июле - самом теплом месяце (его среднемесячная температура воздуха плюс 16,6°С). В июле наблюдался и абсолютный максимум температуры воздуха плюс 38°С.

Даты разрушения устойчивого снежного покрова совпадают со временем перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С.

Весна (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С) наступает в конце апреля-начале мая. Осень наступает в конце августа.

Первый снег, как правило, появляется к середине первой декады октября. Устойчивый снежный покров на всей рассматриваемой территории в основном образуется в конце второй декады октября, а начинает разрушаться, как правило, в начале третьей декады апреля.

Постепенный рост снежного покрова происходит в среднем с начала октября. С конца февраля до конца марта за счет, как уплотнения снежного покрова, так и незначительного количества выпадающих в этот период осадков высота снега существенно не увеличивается. Наибольшей величины снежный покров достигает к началу марта. Средняя из наибольших высота снега для открытого ветру места составляет 50 см. В начале мая обычно отмечается полный сход снега. Снежный покров держится в среднем 104 дня.

4

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности принимается в зависимости от снегового района. Район изысканий по весу снегового покрова относится к малоизученному району, данных нет.

Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа. В течение года осадки выпадают неравномерно.

В целом по району за год выпадает около 392 мм осадков. Основное количество осадков выпадает с мая по октябрь, годовая сумма осадков в среднем на 84 % складывается из осадков теплого периода. Самым дождливым месяцем является июль (82 мм). Осадки носят как обложной, так и ливневой характер.

Средняя годовая относительная влажность воздуха на территории района составляет 68 %. В холодный период года относительная влажность воздуха сравнительно мало меняется, с февраля начинается понижение влажности, наиболее интенсивное от февраля к марту (падение показателей среднемесячной относительной влажности на 4 %). Наибольших значений она достигает в сентябре - 74 %. Самый сухой месяц в годовом ходе относительной влажности - это май - 58 %.

Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Светлый составляет 1,6 м/с. В результате оживления циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и достигают наибольших в году значений - в апреле и мае, среднемесячная скорость ветра составляет соответственно 2,0 и 1,8 м/с. В эти два весенних месяца, как правило, регистрируются максимальные скорости ветра и наибольшее число дней с сильным ветром. В летний период скорости ветра несколько снижаются, а начинают снова повышаться с октября. Минимальных значений скорость ветра достигает в феврале и сентябре.

В летний период отмечаются грозы, град. В редких случаях пыльные бури. В течение всего года регистрируются туманы (в среднем 48 дней за год). Образование туманов объясняется радиационным выхолаживанием.

В зимний период наблюдаются метели, в среднем 17 дней в году. Среднее число дней с гололедом в районе изысканий за год не превышает 0,02 с изморозью - 5 дней. В годовом ходе максимум числа дней с гололедом приходится на сентябрь, а с изморозью на февраль.

# 1.2. Физико-географические условия

5

В административном отношении территория изысканий находится в Российской Федерации, Иркутской области, Бодайбинском районе, в 105 км к северо-востоку от г. Бодайбо и в 12 км к северо-западу от п. Кропоткин (рис. 2.1).

- Участок изысканий

Рисунок 2.1 — Местоположение участка изысканий

Город Бодайбо и п. Кропоткин связаны между собой автодорогой III категории протяженностью 130 км, по которой ведутся автотранспортные перевозки грузов и людей.

Месторождение «Сухой Лог» находится в 12 км на северо-запад от п. Кропоткин и в 37 км к юго-востоку от п. Маракан.

Единственный населенный пункт в непосредственной близости месторождения - поселок Кропоткин с населением более 1000 человек. Ближайшими населенными пунктами являются поселки Маракан (37 км), Артёмовский (54 км), Васильевский (71 км). От месторождения «Сухой Лог» до этих населенных пунктов можно добраться по дорогам.

В непосредственной близости, кроме населенных пунктов, находятся золоторудные месторождения. Золоторудное месторождение Вернинское (11 км к юговостоку), золоторудное месторождение Угахан (12 км к северу), золоторудное месторождение Голец Высочайший (27 км к северо-востоку). Месторождения связаны между собой техническими проездами V категории.

Из г. Бодайбо грузы на территорию месторождения перевозятся автотранспортом по автодороге, действующей круглогодично.

6

2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Размещение линейного объекта – "Автодорога к месторождению «Констатиновское" определено в соответствии с текущими условиями развития и использования территории Кропоткинского городского поселения, документами территориального планирования, утвержденными Решением Думы №16 от 28.04.2016 г.

3. пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства.

Зоны, планируемые для размещений линейного объекта, не пересекают объекты капитального строительств.

7